НРЕ

Компрессор воздушный. Смысловой перевод.

Технические характеристики

Настоящие характеристики описывают базовую модель воздуходувки, которая может отличаться от конкретно поставленной.

Температура проводимого воздуха не должна превышать 40С и быть ниже        -20С. Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию воздуходувки.

Безопасность

Необходимо следовать следующим инструкциям по технике безопасности:

- Забор

Воздуходувки обладают высокой силой всасывания. Одежда, волосы, другие предметы могут легко затянутся в воздуходувку и привести к травмам. Во время работы воздуходувки убедитесь, что никто не находится в районе воздухозабора. Защитный корпус может быть снят только при его замене на шланг или трубу длиной не менее 1 м. Воздуходувка никогда не должна работать без защиты.

- Напорная сторона

С напорной стороны осуществляется мощная подача воздуха. Инородные тела, попавшие в воздухозабор, с большой скоростью будут выброшены в бассейн, что может привести к травмам.

- Температура

При работе воздуходувки общая температура складывается из температуры продуваемого воздуха и температуры компрессора. Если температура превышает 50С воздуходувку нельзя трогать во избежании ожогов.

- Электрические соединения

Электрические соединения должны выполняться только высококвалифицированными рабочими. Двигатель должен быть снабжен выключателем перегрузок.

- Уровень шума

Воздуходувки снабжены устройствами для понижения уровня шума. Рекомендуется проверить уровень звука. Не используйте воздуходувки без устройств понижения уровня звука.

Установка

1. Подготовка и монтаж

Установите воздуходувку горизонтально или вертикально в защищенном от погодных воздействий месте. Убедитесь, что воздуходувка защищена от вибрации и ударов. Убедитесь, что двигатель снабжен необходимой вентиляцией. Разрешенная максимальная температура окружающей среды составляет 40С.

Внимание! Линия подачи воздуха на плато в бассейне должна быть защищена петлей высотой  500 мм над уровнем воды.

2. Электрические соединения

Внимание! Все далее описанные манипуляции должны выполняться только квалифицированными рабочими.

Подсоедините воздуходувку в соответствии с диаграммой в распределительной коробке. Воздуходувка укомплектована одно- или трехфазным двигателем. Подсоединение к земле находится в распределительной коробке.

Подсоединение трех фазного двигателя

(низковольтное ∆ - соединение) 		(высоковольтное Y - соединение)

Подсоединение однофазного двигателя

Стрелки видны со стороны вала двигателя

Начало работы

Если значение номинального тока, отображенное на табличке с техническими данными, превышается в процессе работы, необходимо проверить, чтобы напряжение питания и частота соответствовали табличным. Размер двигателя рассчитан на максимально допустимое давление (см. кривую объемов). При повышенном давлении потребляемая мощность возрастет и как результат произойдет перегрев. Учтите, что перегрев может произойти и из-за увеличения температуры компрессора. Для предотвращения перегрева рекомендуется термическая защита воздуходувки. Перегрузки можно избежать путем установки перепускного клапана, который будет регулировать максимально допустимое рабочее значение. Не подвергайте воздуходувку вибрации и ударам.

Запасные части

При заказе запасных частей указывайте размер воздуходувки и номер запасных частей в соответствии с таблицей.

- Корпус воздуходувки

- Крышка

- Крыльчатка

- Шумопонижающий кожух

- Фланец

- Резиновый крепеж

- Сетка фильтра

- Поролон фильтра

- Защита вентилятора

- Вентилятор

- Двигатель

- Распределительная коробка