Руководство, которое Вы читаете, содержит фундаментальную информацию относительно мер по обеспечению безопасности, которые будут приняты при монтаже и запуске. Предельно важно,чтобы монтажники и пользователь ознакомились с данной инструкцией перед сборкой и запуском.

- 1. 	 ОБЩИЕ ИНСТРУКЦИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Эти символы (^/! JJ) обозначают возможность опасности в результате несоблюдения

соответствующих инструкций.-* ОПАСНОСТЬ. Риск Смерти от электрического тока.

Несоблюдение этой инструкции увеличивает риск смерти от электрического тока.

ОПАСНОСТЬ. Несоблюдение этой инструкции увеличивает риск опасности для людей или имущества. L ^ ВНИМАНИЕ. Несоблюдение этой      инструкции может повлечь за собой повреждение насоса или другого оборудования

.

- 2. 	 ОБЩИЕ ПРАВИЛА ПО БЕЗОПАСНОСТИ 
Машины(механизмы), упомянутые в этом руководстве предназначены, чтобы выполнять

пред-фильтрацию и циркуляцию воды в плавательном бассейне(водоеме). Насосы

разработаны для больших потоков при низком давлении.

Предназначены для работы с чистой водой при температуре, которая не превышающей 40°C.

Инструкции предназначена для предотвращения несчастных случаев.

Любая модификация, которая может быть сделана к насосу, требует предварительного

разрешения изготовителя. Оригинальные запчасти и принадлежности гарантируют большую надёжность.Изготовитель насоса освобожден от всей ответственности за повреждение(ущерб), вызванный при использовании

не оригинальных запчастей или принадлежностей.

В процессе работы  электрические части насоса находятся под напряжением. Работы  по ремонту и монтаж  могут

выполняться только при отключении насоса(оборудования) от электрической сети и установки отключающих  механизмов.

Пользователь должен удостовериться, что монтаж и работы по  обслуживанию выполняются

квалифицированными специалистами предварительно тщательно ознакомленными

с инструкциями

- Операционная безопасность машины(механизма)  гарантируется только при соблюдении
 инструкций по монтажу и  обслуживанию.

- В случае дефекта или поломки, обратитесь к представителю изготовителя или

- службу технического обслуживания изготовителя.

- УСТАНОВКА И УСЛОВИЯ РАБОТЫ НАСОСА

- При соединении электрических кабелей к двигателю машины(механизма), проверьте
механизм внутри распределительной электрической коробки , убедитесь, что никакие части кабеля не остаются
внутри после закрытия и что заземление выполнено правильно . Подключать двигатель, используя

- электрическую диаграмму, приложенную к насосу(механизму).

- Проверьте,что электрические кабельные связи в распределительной коробке машины(механизма)
правильно установлены и надёжно присоединены к терминалам связи.

- Электрическая установка должна иметь дифференциал 
 не больший чем 30mA.Установите устройство защитного отключения(УЗО).

- Проверьте надёжность изоляции распределительной электрической коробки, для защиты от протечек воды во внутрь распределительной электрической коробки электрического двигателя. Аналогично, проверьте, что крышка коробки была установлена и закреплена правильно.

- • 	 Специальное внимание должно быть уделено гарантии зашиты от влаги двигателя и электрической части насоса.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПЕРЕД  ЗАПУСКОМ.

- Перед стартом машины(механизма), проверьте установку электрических механизмов защиты насоса и что защита электрических и механических контактов правильно установлена и закреплена.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРИ РАБОТАХ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ.

- l*\. • Национальные инструкции установки должен быть приняты во внимание при ремонте и монтаже насосов.

- Специальное внимание должно быть уделено,  гарантии защиты от попадания воды в двигатель и электрические части,находящиеся под напряжением.

- Любой контакт, даже случайный, с  вращающимися частями  машины(механизма) должен быть
исключен.

- Ждите, пока машина(механизм) не полностью остановится, чтобы выполнять любую работу

" - ^ • Перед совершением любого электрического или механического обслуживания удостоверится в том что

машина(механизм) была отключена от электрической сети , и запуск механизмов блокирован.

• 	 Перед работой на машине(механизме) желательно следовать ниже перечисленным этапам:

- Отключите напряжение от машины(механизма).

- Блокируйте запуск механизмов.

- Ждите, пока колесо не остановилось полностью.

Упомянутый список должен считаться обязательным для проведения безопасных работ.

• 	 Периодически проверяйте:

ft\ - надёжность защиты механических частей, и крепёжные винты  машины(механизма).

- Правильное  установку и состояние электропроводки, и компоненты изоляции.

- Температуру механизма и электрического двигателя. В случае неисправности, остановить
механизм немедленно и выполнить его ремонт.

- . Если необходимы дополнительные инструкции или возникают непредвиденные проблемы, не смущайтесь входить в контакт с дистрибьютором машины(механизма) или изготовителем.

- 3. УСТАНОВКА И МОНТАЖ

- /t \ « Установка наших насосов разрешается только в плавательных бассейнах (водоемах) или резервуарах. В случае сомнения пожалуйста консультируйтесь с техником.

- Насосы идут с префильтром для сбора крупных частиц,так как они могут повреждать внутреннюю гидравлическую часть насоса. 
Установка насоса должна быть сделана в горизонтальном положении.

- Все насосы идут с опорой(ногой) и двумя крепёжными болтами, для установки и креления
. (Рис. 1).

- Рис. 1

- ПОДСОЕДИНЕНИЕ  ТРУБ

- • Установка подающей трубы  выполняется строго перпендикулярно относительно носика, который будет закреплён, чтобы избежать

- внешнего давления, проявляемого на насосе и трубе. Кроме создания более трудной подачи воды, это давление может

- поломать(нарушать) их. (Рис. 2)

Диаметр трубопровода будет зависеть от потока, хотя диаметр
труба всасывания  должен быть более широким или равняться диаметру насоса

- • Для правильного действия насос должен быть заполнен водой выше трубы всасывания. (Рис. 3)

- Рис. 3

- МЕСТО УСТАНОВКИ

- Рекомендуется установить насос ниже водного уровня плавательного бассейна.

- Насос должен быть установлен около бассейна.

- не далее чем 3 метра от чаши и между 0,5 и 3м ниже водного уровня.

- Техническое помещение обеспечивается приточной вентиляцией .

- ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЕДИНИЦА

- / Ј \* электрическая установка должна иметь общий автоматический выключатель

- Кабель, используемый для подключения насоса, должен иметь клемники, для соединения с двигателем насоса.

- Необходимо установить термическую защиту.

- Установка 0.03A  защиты(УЗО) обязательна, чтобы предотвратить электрические
утечки.

- Насосы с тремя фазами должны быть защищены от перегрузки 
моторным выключателем безопасности.

ДВИГАТЕЛИ TRIFAS1COS ТРИ ДВИГАТЕЛЯ СТАДИИ MOTEURSTRIPHASES

| Mod. | Код Насоса | Л.С. | KW | V. | Регулирование реле (A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | FE-550 | 5,5 | 4 | 230 / 400 | 17,9/10,3 |
| 2 | FE-750 | 7,5 | 5,5 | 230/400 | 22,5/13 |
| 3 | FE-1000 | 10 | 7,4 | 230 / 400 | 27,8/16 |
| 4 | FE-1250 | 12,5 | 9,2 | 230/400 | 40 / 23,3 |

- 4. ИНСТРУКЦИИ ЗАПУСКА

- ВОПРОСЫ ДО ЗАПУСКА

Перед запуском насоса, выполните следующие действия:

- Откройте крышку префильтра (См. Рис. 4).

- Заполните насос водой через префильтр.

- Ни в коем случае не удалять корзину из пре-
фильтра, чтобы предотвратить попадание крупных

частиц во внутреннюю часть насоса .

4. 	 Напряжение в сети должно

соответствовать указанному в спецификации насоса.

Установите крышку  префильтра в пазы и закройте при помощи затягивающих струбцин.

( Рис. 4)

Предварительно  заполните

префильтр  водой. Если это – не сделать, механическая часть насоса может быть

повреждена (рис. 3).

Проверьте направления вращения

двигателя, сняв защиту охлаждающего вентилятора в задней части двигателя (рис. 5)

Рис. 4

Вращение  оси насоса должно быть свободно.

- ЗАПУСК

- Откройте все вентили и включите двигатель.

- Ждите некоторое  время, проверяя на самовоспламенение.

- 5. ОБСЛУЖИВАНИЕ.

- Очищайте корзину префильтра регулярно,чтобы избежать повышения давления.Чтобы избежать возможной поломки корзины, рекомендуется не повредить её в процессе чистки.

- Если потребление тока электродвигателя выше номинального, консультируйтесь с изготовителем..

- Каждый раз открывая и очищая префильтр, тщательно устанавливайте и  хорошо затягивайте крышку, (рис. 4).

- 6. ДЕМОНТАЖ.

- Насос отделяется от системы водоподготовки путём 
отсоединения всасывающей и подающей труб.

- ВОЗМОЖНЫЕ ПОЛОМКИ, ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

| ПРОБЛЕМЫ | ПРИЧИНЫ | РЕШЕНИЯ |
| --- | --- | --- |
| НАСОС НЕ РАБОТАЕТ | Завоздушена труба всасывания | Проверьте стыки трубы и подсоединение трубы всасывания |
|  | Плохо закрыта крышка префильтра | Чистить префильтр и проверить состояние оборудования |
|  | Неправильное вращение двигателя | Пересоедините две фазы на магистрали |
| НАСОС ДАЕТ НИЗКИЙ ПОТОК | Засорённый префильтр | Чистите префильтр |
|  | Завоздушена труба всасывания | Проверьте стыки трубы и подсоединение трубы всасывания Проверьте стыки трубы всасывания |
|  | Неправильное вращение двигателя | Пересоедините две фазы на магистрали |
|  | Неправильное напряжение | Проверьте напряжение сети:соответствует ли оно спецификации насоса |
| ОСТАНОВКИ НАСОСА | Увеличение температуры в распред. эл. коробке из-за короткого замыкания | Проверьте эл. контакты в коробке |

- 7. СПЕЦИФИКАЦИИ

- 7.1. 	 ИЗДЕЛИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОПИСАНИЕ.

- Корпус насоса и префильтр выполнены из чугуна, рабочее колесо из бронзы,  корзина префильтра  из н/стали. Насосы снабженные однофазным двигателем, защищены IP-55 от высокой температуры воздуха и влажности.

- 7.2. 	 ЭЛЕМЕНТЫ комплектации

| КАСАТЕЛЬНО. | ОПИСАНИЕ FE | .. Этаж | *ffc | • .-., v « P? » » TKW * « v ^-" | " •GOME |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | КНОПКА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE001 | 28B | ШАРИКОПОДШИПНИК H-1 32 | FE028B |
| 2 | МОЙЩИК ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE002 | 29 | БУЛАВКА РАБОЧЕГО КОЛЕСА | FE029 |
| 3A | МАЛЕНЬКОЕ ПОКРЫТИЕ ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE003A | 30A | РОТОР И ШАХТА 5,5 Л.С. | FE030A |
| 3B | БОЛЬШОЕ ПОКРЫТИЕ ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE003B | РЫДАНИЕ | РОТОР И БУДЕТ 7,5 Л.С. | FE030B |
| 4A | МАЛЕНЬКОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE004A | 30C | РОТОР И ШАХТА 10 Л.С. | FE030C |
| 4B | БОЛЬШОЕ ЗАВЕДЕНИЕ ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE004B | ДЕРН | РОТОР И ШАХТА 2,5 Л.С. | FE030D |
| 5A | МАЛЕНЬКАЯ КОРЗИНА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE005A | 31A | STATOR И РАЗМЕЩЕНИЕ(ЖИЛЬЕ) 5,5 Л.С. | FE031A |
| 5B | БОЛЬШАЯ КОРЗИНА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE005B | 31B | STATOR И РАЗМЕЩЕНИЕ(ЖИЛЬЕ) 7,5 Л.С. | FE031B |
| 6 | ПРЕД-ФИЛЬТР УСТАНОВИЛ ШАХТУ | FE006 | 31C | STATOR И РАЗМЕЩЕНИЕ(ЖИЛЬЕ) 10 Л.С. | FE031C |
| 7 | ПРЕД-ФИЛЬТР, НАКЛОНЯЮЩИЙ ШАХТУ | FE007 | 31D | STATOR И РАЗМЕЩЕНИЕ(ЖИЛЬЕ) 12,5 Л.С. | FE031D |
| 8 | ШТЕПСЕЛЬ УТЕЧКИ | FE008 | 32A | ЕДИНИЦА ЖЕЛЕЗЫ H-1 12 | FE032A |
| 9 | ЗАВЕДЕНИЕ ШТЕПСЕЛЯ УТЕЧКИ | FE009 | 32B | ЕДИНИЦА ЖЕЛЕЗЫ H-1 32 | FE032B |
| 10 | НАКЛОН БУЛАВКИ ШАХТЫ | FE010 | 33 | ОСНОВА СВЯЗИ | FE033 |
| 11A | МАЛЕНЬКИЙ ОРГАН(ТЕЛО) ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE011A | 34 | ОСНОВА, УСТАНАВЛИВАЮЩАЯ ВИНТ | FE034 |
| 11B | БОЛЬШОЙ ОРГАН(ТЕЛО) ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE011B | 35 | МОЙЩИК СВЯЗИ | FE035 |
| 12 | ОРЕХ СОЮЗА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE012/ | 36 | ОРЕХ СВЯЗИ | FE036 |
| 13 | МОЙЩИК СОЮЗА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FEO/3 | 37 | ЗЕМНОЙ МОЙЩИК СВЯЗИ | FE037 |
| 14 | ПРУТ СОЮЗА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE, 6l4 | 38 | ЗЕМНОЙ ВИНТ СВЯЗИ | FE038 |
| 15 | ЗАВЕДЕНИЕ СОЮЗА ПРЕД-ФИЛЬТРА | FE015 | 39 | ЗАВЕДЕНИЕ ПОКРЫТИЯ СВЯЗИ | FE039 |
| 16 | ОРГАН(ТЕЛО) НАСОСА | FE016 | 40 | ПОКРЫТИЕ СВЯЗИ | FE040 |
| 17 | ОРЕХ РАБОЧЕГО КОЛЕСА | FE017 | 41 | СВЯЗЬ COVR ВИНТ | FE041 |
| 18 | МОЙЩИК РАБОЧЕГО КОЛЕСА | FE018 | 42A | ВЕСЕННИЙ МОЙЩИК H-1 12 | FE042A |
| 19A | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 5,5 Л.С. | FE019A | 42B | ВЕСЕННИЙ МОЙЩИК H-1 32 | FE042B |
| 19B | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 7,5 Л.С. | FE019B | 43A | МОТОРНОЕ ПОКРЫТИЕ H-1 12 | FE043A |
| 19C | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 10 Л.С. | FE019C | 43B | МОТОРНОЕ ПОКРЫТИЕ H-1 32 | FE043B |
| 19D | РАБОЧЕЕ КОЛЕСО 12,5 Л.С. | FE019D | 44A | МОТОРНЫЙ ПРУТ 5,5 Л.С. | FE044A |
| 20 | МЕХАНИЧЕСКИЙ НАБОР ПЕЧАТИ | FE020 | 44B | МОТОРНЫЙ ПРУТ 7,5 Л.С. | FE044B |
| 21 | ЗАВЕДЕНИЕ ОРГАНА(ТЕЛА) НАСОСА | FE021 | 44C | МОТОРНЫЙ ПРУТ 10 Л.С. | FE044C |
| 22 | АДАПТЕР МОТОРНОГО НАСОСА | FE022 | 44D | МОТОРНЫЙ ПРУТ 12,5 Л.С. | FE044D |
| 23 | ВИНТ АДАПТЕРА НАСОСА | FE023 | 45A | БОЛЕЛЬЩИК Х-1 12 | FE045A |
| 24 | МОТОРНЫЙ ВИНТ АДАПТЕРА | FE024 | 45B | БОЛЕЛЬЩИК Х-1 32 | FE045B |
| 25 | V-кольцо | FE025 | 46A | БОЛЕЛЬЩИК, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ КЕПКУ Х-1 12 | FE046A |
| 26A | МОТОРНЫЙ ГРЕБЕНЬ Х-1 12 | FE026A | 46B | БОЛЕЛЬЩИК, УСТАНАВЛИВАЮЩИЙ КЕПКУ Х-1 32 | FE046B |
| 26B | МОТОРНЫЙ ГРЕБЕНЬ Х-1 32 | FE026B | 47A | ПОКРЫТИЕ БОЛЕЛЬЩИКА Х-1 12 | FE047A |
| 27A | МОТОРНАЯ СЛУГА Х-1 12 | FE027A | 47B | ПОКРЫТИЕ БОЛЕЛЬЩИКА H-132 | FE047B |
| 27B | МОТОРНАЯ СЛУГА Х-1 32 | FE027B | 48 | ВИНТ ПОКРЫТИЯ БОЛЕЛЬЩИКА | FE048 |
| 28A | ШАРИКОПОДШИПНИК Х-1 12 | FE028A |  |  |  |