Инструкция на ПУ “FSS 230”

установкой обогрева и фильтрации воды в бассейне

Солнечный обогреватель

- В нормальном состоянии показывается температура воды в данный момент. (Правильные показания – только при работающем насосе фильтра или солнечного обогревателя).

- При кратком нажатии кнопки М показывается температура обогрева солнечного обогревателя.

- При продолжительном нажатии кнопки М показывается текущее время.

- Если кнопку больше не нажимать, то через 5 секунд автоматически будет показываться температура воды.

- При включении после длительного перерыва на короткое время высвечиваются для контроля все световые индикаторы. Одновременно на дисплее появляется шифр (версия) программы.

При регулировке на заводе выставляются следующие значения:

- Оптимальная температура воды  28 С.

- Минимальная температура воды  20 С (ниже этой границы включается подогрев).

- Время фильтрации 1, включение 9.00 – выключение 18.00

- Разница между температурой воды и температурой солнечного обогревателя (разница температур) 3  С.

- Переключение   насос фильтра – насос солнечного обогревателя, положение «Выкл»

Эти значения можно изменить и установить заново, используя два уровня меню.

1 уровень  - нажать на 1-2 секунды кнопку М

2 уровень  - нажать одновременно кнопку М и «+» и « - » на 5 сек.

Указание: значения на 2-м  уровне меню разрешается менять только специалисту.

Установленные значения не изменяются при отключении электропитания.

При отключении электропитания на дисплее показывается текущее время. Если оно исчезнет, то после включения электропитания время должно быть установлено снова.

###### Назначения кнопок и символов

# Кнопки:

# 1.Показывающая, программирующая и подтверждающая

2. «+» изменения параметра

3. « - » изменения параметра

4. Выбор режима для фильтра

5. Включения/выключения обогрева

6. Режим солнечного обогрева

Символы:

- Насос фильтра выключен

ВНИМАНИЕ:  При включенной защите от перелива насос все же может работать.

ВНИМИНИЕ:  При включенном автомате обратной промывки насос и фильтр короткое время работают

- Насос фильтра включен (при подключенном автомате обратной промывки может короткое время не работать)

- Насос фильтра включен по программе или при включенной защите от перелива (подключенная защита от «сухой» работы может препятствовать работе фильтра)

- Обогрев выключен

- Обогрев включен в соответствии с запрограммированным значением (Обогрев включает насос фильтра)

- Устройство включено

- Обогрев включен.

- Насос фильтра включен

Индикатор мигает:

- Если насос фильтра работает как насос обогрева (нагрев или охлаждение)

- Если обогрев включен (время холостого хода 1 мин.)

- Если защита от перелива включена

- Оптимальная температура воды достигнута. Автоматический вентиль открыт.

- Насос солнечного обогревателя включен. Автоматический вентиль закрыт.

- Насос солнечного обогрева включен на охлаждение. Автоматический вентиль закрыт.

- Опасность замораживания, температура ниже 5  С. Автоматический вентиль открыт.

- Солнечный обогрев выключен.

- Солнечный обогрев действует.

- Солнечный обогрев в автоматическом режиме.

| ##### Установка времени (Уровень меню 1) ## Кнопку «М» нажать пока не появится  - Мигает символ часов Выставить часы кнопками «+» или « - » Подтвердить нажатием кнопки «М» - Мигает символ минут. Минуты выставить кнопками «+» или « - » Подтвердить нажатием кнопки «М» | # Показания дисплея ### UHRZEIT (ЧАСЫ) 00 - - 00 00 - - 00 |
| --- | --- |
| ##### Установка оптимальной температуры воды (Уровень меню 1) (только при включенном солнечном обогреве) Нажать кнопку «М», появится  - Выставленная температура мигает, например Это значение можно изменить нажатием кнопок «+» или « - » Подтвердить нажатием кнопки «М» | ### TEMPOPT(ТЕМП.ОПТ) 28С |
| ##### Установка температуры включения обогревателя (Уровень меню 1) Нажимать кнопку «М» пока не появится  - Выставленная температура мигает, например Это значение можно изменить нажатием кнопок «+» или « - » Подтвердить нажатием кнопки «М» | ### TEMPMIN(ТЕМП.МИН) 20 С |
| ##### Переключение насос фильтра – насос обогревателя ( Уровень меню 2) Если насос фильтра применяется и в качестве насоса солнечного обогревателя, то программировать надо следующим образом: Нажимать кнопку «М» до появления  Нажать кнопку «М» еще раз  Подтвердить нажатием кнопки «М» выставленный модус. Теперь насос фильтра автоматически включается в работу обогревателя. | ### MODUS 0 (МОДУС 0) ### MODUS 1 (МОДУС 1) |
| ##### Установить время фильтрации 1 (Уровень меню 1) ## Нажимать кнопку «М» до появления  ## Мигает символ часов Установить часы включения кнопками «+» или « - » Подтвердить нажатием кнопки «М» ## Мигает символ минут Минуты выставить кнопками «+» или « - » Подтвердить нажатием кнопки «М» На экране появится надпись  ## Мигает символ часов Установить часы выключения кнопками «+» или «-» Подтвердить кнопкой «М» - Мигает символ минут Установить минуты выключения кнопками «+» или «-» Подтвердить кнопкой «М» | ### START 1 (СТАРТ 1) 00 - - 00 00 - - 00 ### ENDE 1 (КОНЕЦ 1) 00 - - 00 00 - - 00 |
| ##### Установить время фильтрации 2 (Уровень меню 1) Кнопку «М» нажимать до появления  Дальнейшие действия производить, как указано выше (Установка уровня фильтрации 1) | ### START 2 (СТАРТ 2) |
| Установка разницы температур (Уровень меню 2) Кнопку «М» нажимать до появления  - Мигает показатель температуры, например Изменить показания кнопками «+» или « - » (меньше С установить нельзя) Подтвердить нажатием кнопки «М» | ### TDIFF (ТДИФФ)  С |