Противоток     JET SWIM

Тип 2000 - 4,0 кВ

- Всасывающая форсунка

- Форсунка выхода струи

- Вкл./ выкл пневмокнопка

- Форсунка выхода струи

- Клапан смешения с воздухом

- Клапан регулировки потока

Следует избегать чрезмерной влажности помещения, оно должно быть оборудовано осушителем.

###### Рекомендации по монтажу

##### Монтаж, закладной

Пленочный бассейн

- Демонтировать переднюю пластину из нержавейки и по шаблону сделать вырез в стене бассейна. Центр закладной противотока должен находился минимум на 170 мм ниже поверхности воды.

- Вмонтировать закладную противотока в стену бассейна.

- Вставить пленку и навинтить бронзовое кольцо и резиновую прокладку на закладную. Вмонтировать пусковую пневмокнопку и переднюю пластину из нержавейки.

- Закрепить трубы для подачи воздуха и затянуть хомуты на шланге. Отверстие трубы закрепить на 100 мм выше поверхности воды позади стены бассейна.

- Прикрепить пусковой шланг к распределительной коробке помпы. Следить за тем, чтобы место закрепления защитного шланга находилось минимум на 100 мм выше поверхности воды. Как вариант шланг можно закрепить в петле на уровне 150-200 мм выше поверхности воды.

- Прикрепить трубы и клапаны к помпе, как показано на чертеже.

- Открыть клапаны и ввести в эксплуатацию помпу при помощи пневмокнопки на пластине из нержавейки.

- Водный поток можно регулировать рукояткой над форсунками. Воздух можно добавить в струю воды при помощи рукоятки под форсунками.

Плиточный бассейн

- Демонтировать переднюю пластину из нержавейки и вмонтировать закладную в стену бассейна. Законченная стенка бассейна должна находиться на одной линии с фланцами на бронзовой закладной. Следить за тем, чтобы центр закладной находился минимум на 170 мм ниже поверхности воды.

- 2. Вмонтировать герметичные фланцы для всасывания     и спрессовать соединительные трубы и герметичные фланцы для подачи воздуха, укрепить защитный шланг.

- Вмонтировать переднюю пластинку из нержавейки. Пусковой шланг для пневмокнопки следует вмонтировать перед установкой передней пластины из нержавейки.

- Закрепить трубы для подачи воздуха и затянуть зажимы на шланге. Трубу закрепить на 100 мм выше поверхности воды позади стены бассейна.

- Прикрепить пусковой шланг к распределительной коробке помпы. Следить за тем, чтобы место закрепления защитного шланга находилось минимум на 100мм выше поверхности воды. Как вариант шланг можно закрепить в петле на уровне 150-200 мм выше поверхности воды.

- Прикрепить трубы и клапаны к помпе, как показано на чертеже.

- Открыть клапаны и ввести в эксплуатацию помпу при помощи пневмокнопки на пластине из нержавейки.

- Водный поток можно регулировать рукояткой над форсунками. Воздух можно добавить в струю воды при помощи рукоятки под форсунками.

Внимание!

- Струя сильная, не следует придвигаться ближе, чем на 0,5 м от выхода струи.

- Всасывание помпы происходит через перфорированные отверстия  под стальной пластиной. Следует избегать попадания волос во всасывающую форсунку, длинные волосы могут легко втянуться в нее.

- Маленькие дети не должны находиться в бассейне во время работы противотока.

- Перед запуском противотока убедитесь, что другие проинформированы о том, что не следует придвигаться близко к выходу струи.

- Если возникает риск замерзания, закройте клапаны, демонтируйте и высушите помпу. Опустите уровень воды на 10 см ниже закладной противотока во избежание повреждений встроенной части.

- Хранить помпу следует в сухом месте.

Запчасти противотока JET SWIM

Тип JET-70  4,0кВ

| № | Арт. | Кол-во | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 122404 | 1 | Пусковой шланг, 2х4 мм, длина - 1,5 м |
| 2 | 1223250 | 1 | Распределительная коробка, включая датчик давления с З-мя штифтами (новая модель) |
| 3 | 122306 | 1 | Датчик давления с 2-мя штифтами (старая модель) |
| 4 | 122311 | 1 | Пусковая кнопка, хромированная |
| 5 | 122312 | 1 | Пусковая пневмокнопка, белая |
| 6 | 122320 | 1 | Контактор |
| 7 | 122330 | 1 | Термореле (защита двигателя) |
| 8 | 122331 | 1 | Пластиковая коробка |
| 9 | 90304 | 2 | Отсекающий клапан 2", латунь |
| 10 | 122351 | 4 | Соединения для шланга 2", латунь |
| 11 | 122352 | 4 | Хомут для шланга 2" |

##### Рекомендации по креплениию водотока

1. Поместить шаблон к стене бассейна, убедившись, что линия уровня воды совпадает с уровнем воды в бассейне.

2. По шаблону сделать вырез в стене бассейна.

3. Вмонтировать корпус водотока в вырез в стене бассейна и закрепить позади стены бассейна, используя четыре гайки и простые шайбы.

4. Закрепить пленку на место, завинтить на место резиновую прокладку и бронзовое кольцо, используя 5 винтов с потайной головкой и сделать отметки для остальных 10 винтов.

5. Закрепить стальную лицевую пластину и рукоятку к бронзовому кольцу. (Но сначала следует прикрепить пластиковый шланг к пневмокнопке.)