# ПУЛТЕСТЕР ( Cl / pH )

## таблетки-реагенты для анализа воды в бассейне

#### Указания по применению:

- Снять крышку тестера и промыть камеры водой.

- Наполнить пултестер водой со среднего уровня бассейна.

- У таблетки FENOLRED надорвать упаковку и, не прикасаясь к таблетке пальцами, поместить в левую камеру.

- У таблетки DPD надорвать упаковку и, не прикасаясь к таблетке пальцами, поместить в правую камеру.

- Закрыть крышку так, чтобы стрелки на крышке были обращены в сторону шкалы.

- Таблетки быстро растворяются путем покачивания корпуса тестера.

- Для определения измеренных величин необходимо держать тестер против дневного света. Значение измеренных величин считываются в месте наибольшего соответствия цвета раствора и цветной шкалы.

- Значение слева – это величина pH. Рекомендуется в пределах 7,2-7,6.

- Значение справа – содержание свободного хлора (мг/л). Рекомендуется в пределах 1,0 мг/л.

Важные указания:

- прикасания  пальцами к таблеткам искажают измеренные величины

- считывание  показаний необходимо делать сразу же после растворения таблеток

- после каждого измерения, крышка и корпус тестера должны быть тщательно промыты водой

- при значении pH менее 6,8 – всегда будет желтый цвет, а при значении pH свыше 8,2 – всегда будет красный цвет.

ВНИМАНИЕ!

Таблетки – реагенты предназначены только для анализов и не могут употребляться для других целей. Таблетки не должны попадать в руки детей.