ПРОТИВОТОК  SWIM-ТЕС

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Этот противоток можно встроить в бассейн любого вида и размера. В зависимости от конструктивных и технических потребностей помпу можно монтировать непосредственно рядом с закладной (компактный монтаж) или на некотором расстоянии при помощи специальной фурнитуры. Наибольшая производительность достигается при компактном монтаже.

Чтобы избежать высоких потерь давления во всасывающих трубах, рекомендуйся не превышать расстояние в 20 метров между накладной противотока и помпой. При этом необходимо следить, чтобы трубы были монтированы максимально горизонтально и прямо. Нельзя использовать угловые соединения в трубопроводе!

Помпа не самовсасывающая, поэтому она должна быть встроена ниже зеркала воды. Чтобы контролировать работу помпы и производить ее обслуживание, нужно поместить ее в легко доступном месте. Во избежание образования конденсата, и для обеспечения охлаждения мотора место, где установлена помпа, должно быть хорошо проветриваемым. Кроме того. чтобы не допустить случайного разлива воды а этом месте, необходимо предусмотреть слив воды диаметром 100 мм при помощи обратного клапана.

МОНТАЖ ПРИБОРА

МОНТАЖ ЗАКЛАДНОЙ (рис. 1-2)

Закладные элементы (50-52) применяются для бетонных бассейнов, бассейнов с пленкой или сборных бассейнов. В двух последних случаях, чтобы обеспечить правильный монтаж закладной, необходимо использовать соответствующую фурнитуру для сборных бассейнов.

Если сначала монтируется только закладная, необходимо учитывать следующие возможности для подсоединения помпы:

| (Рис. 3) | Компактный монтаж помпы | Противоток |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Рис. 4) | Монтаж помпы на расстоянии | Противоток | Устанавливается дополнительная фурнитура (трубы ПВХ, шаровые краны) |

Закладная встраивается таким образом, чтобы два резьбовых отверстия обжимных гаек РG 16 (53) располагались в верхней части, а центр форсунки находился на 30 см. ниже зеркала воды. (Рис.1)

Если прибор монтируется не сразу же, герметичность закладной можно обеспечить при помощи следующих элементов (Рис. 1): прокладку (54) вставить и подсоединительный фланец (66) и обе детали закрепить и закладной при помощи 6 гаек М8 (47) и соответствующих им подкладных шайб. В резьбовые отверстия РG 16 вставить 2 глухие просадки с соответствующими обжимными гайками. (53) . Две заглушки RG 2 " (83) вставить в подсоединительный фланец. (66) Перед этим две резьбовые заглушки RG 2" должны быть обмотаны тефлоном. (83). Чтобы избежать доступа во внутреннюю часть накладной, нужно прикрепить защитную крышку, используя соответствующие винты. (82)

Если конструкция бассейна сделана посредством опалубки, а толщина стенки бассейна от 24 см, закладная встраивается, как показало на рисунке 2

МОНТАЖ ПРИБОРА С УСТАНОВКОЙ ПОМПЫ ВМЕСТЕ С ЗАКЛАДНОЙ

(КОМПАКТНЫЙ МОНТАЖ) (Рис. 3)

Необходимо помнить, что в поставку прибора входят все необходимые соединительные детали. Фланцевую прокладку (54) вставить и крышку помпы и обе детали изнутри привинтить к закладной при помощи 6 гаек М8 и вставных винтов. Напорную и всасывающую трубу (46) прикрепить к крышке помпы.  Затем всасывающие трубы (18) и пневмошланги (33) двигаются изнури бассейна через отверстие сминаемой прокладки и одновременно прикрепляется арматура, которая сдвигается вдоль напорной трубы (46) до стены бассейна. В месте, где установлена помпа, сдвигаются дне (обжимных гайки РО 16 (53) с соответствующими прокладками над шлангами (18) и (33),   Перед закреплением обжимных гаек легко потянуть за шланги, чтобы избежать их скручивания внутри закладной. Пневмошланг (33) подвести к пневмоблоку и закрепить в стенной закладной. На конце всасывающей трубы (18) монтируется всасывающий клапан для всасывания воздуха (29), который конструирован таким образом, он был закреплен над зеркалом воды у стенки бассейна. Арматура закрепляется на закладной при помощи 4-х винтов. Для установки закладной из пластика V4А напорную трубу (46) нужно отвинтить на 10 см, чтобы достичь расстояния 40 мм. Затем монтировать лицевую пластинку (31-57-67) на переднюю часть арматуры при помощи 4-х винтов.

Монтаж поручной (30-55) должен следовать черед установкой лицевой пластинки.01-57). Для этого нужно вставить 3 держателя поручня в пазы лицевой пластинки и закрепить на передней пластине при помощи 3-х винтов  и трех подкладных шайб. Затем придвинуть лицевую пластину к передней части и закрепить.

##### МОНТАЖ ПРИБОРА ПРИ УСТАНОВКЕ ПОМПЫ НА РАССТОЯНИИ

Необходимо помнить, что в поставку прибора входят все необходимые соединительные детали, фланцевую прокладку помпы (54) надеть на фланец помпы и обе части закрепить изнутри накладной при помощи б гаек М8 и вставных винтов (См. рис. 4)

Всасывающие и напорные трубы (46) прикрепить к фланцу помпы (66). Если возможен доступ сзади закладной, провести пневмошланги изнутри бассейна черед отверстие обжимной гайки РG 16 и одновременно прикрепить арматуру, сдвигая ее вдоль напорной трубы(4б) до стенки бассейна. Сзади мы сдвигаем обе обжимных гайки (53) с соответствующими прокладками на шлангах (18) и (33).   Перед закреплением обжимных гаек легко потянуть за шланги, чтобы избежать их скручивания внутри закладной. Пневмошланг (33) подвести к пиевмоблоку и закрепить в стенной закладной. На конце всасывающей трубы (18) монтируется всасывающий клапан для всасывания воздуха, (29), который конструирован таким образом, он был закреплен над зеркалом воды у стенки бассейна. Арматура закрепляется на закладной при помощи 4-х винтов.

Для установки закладной из пластика У4А напорную трубу (46) нужно отвинтить на 10 см, чтобы добиться расстояния 70 мм. Затем монтировать лицевую пластинку (31-57-67) на переднюю часть арматуры при помощи 4-х винтов.

Монтаж поручней (30-55) должен следовать перед установкой лицевой лластиики.01-57), Для этого нужно вставить 3 держателя поручи в пазы лицевой плотники и закрепить на передней пластине при помощи 3-х винтов  и трех подкладных шайб. Затем придвинуть лицевую пластину к передней части и закрепить.

ПВХ-трубы крепятся при помощи подсоединительного фланца и доходят до места установки помпы. Для тою, чтобы иметь возможность технического обслуживания прибора рекомендуется дополнительно монтировать клапаны.

Помпа горизонтально с амортизаторами закрепляется горизонтально на дне бассейна. Оба подсоединения крышки помпы соединяются с трубопроводом закладной.

###### УСТАНОВКА ПРОТИВОТОКА В ПЛЕНОЧНЫЕ БАССЕЙНЫ

Для установки противотока в пленочные бассейны, используется соответствующий комплект фурнитуры, который состоит из фланца и прокладок.

УСТАНОВКА ПРОТИВОТОКА В СБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ

Для установи  противотока в сборные бассейны, используется соответствующий комплект фурнитуры, который состоит из фланца и прокладок. Монтаж прибора осуществляется, как указано выше.