СПА ДЛЯ ЛИЧНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВЫПУСК 01

01-2011

ES 	3

EN 	23

FR 	43

DE 	63

IT 	83

PT 	103

NE 	123

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общая информация 	24

2. Меры предосторожности	24

2.1. Общая информация  	24

2.2. Меры предосторожности при обслуживании 	25

2.3. Меры предосторожности при эксплуатации Спа 	26

2.4. Предотвращение риска возникновения гипертермии 	27

3. Как пользоваться Спа 	28

3.1. Системы и оборудование 	28

3.2. Первый запуск 	29

3.3. Управление и программирование 	29

3.4. Установка фильтроциклов 	30

3.5. Сообщения об ошибках 	31

3.6. Работа гидромассажной системы (джакузи)	32

3.7. Защита от замерзания 	33

4. Инструкции по обслуживанию Спа 	33

4.1. Замена воды в Спа 	33

4.2. Уход за фильтром 	33

4.3. Уход за акриловым покрытием 	36

4.4. Уход за кабиной 	37

4.5. Уход за системой освещения 	37

4.6. Уход за бассейном в периоды неиспользования или отсутствия 	38

5. Уход за водой 	39

5.1. Обеспечение безопасности использования химических продуктов 	39

5.2. График ухода за водой в Спа 	40

5.3. Регулировка уровня pH 	40

5.4. Дезинфекция воды 	41

5.5. Использование специальных средств 	41

5.6. Генератор озона 	41

6. Утилизация отходов и охрана окружающей среды 	42

ВАЖНО Данное руководство содержит основную информацию о правилах техники безопасности, которые необходимо соблюдать при установке и запуске Спа. Поэтому крайне важно, чтобы как монтажник, так и пользователь ознакомились с этими правилами перед осуществлением монтажа и запуска.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Данное руководство содержит всю информацию, необходимую для того, чтобы вы в полной мере могли получить удовольствие от своего бассейна. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми приведенными инструкциями, а также с руководством по установке, которое прилагается к данному руководству пользователя.

При наличии вопросов или сомнений относительно работы или обслуживания данного продукта, пожалуйста, обращайтесь за помощью к вашему мастеру или местному дилеру. Они являются специалистами в этой области, и их профессиональные знания помогут вам получить наслаждение при использовании этого продукта.

Храните данное руководство в надежном месте, оно будет вам очень полезно.

ВАЖНО Производитель оставляет за собой право изменить дизайн бассейна или спецификации без предупреждения и каких-либо обязательств со своей стороны. Спа задуман и разработан для использования исключительно в личных целях: любые факты общественного пользования аннулируют настоящую гарантию.

2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

2.1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

• 	Не допускайте контакта с источником электрического напряжения.

• 	Аккуратно выполняйте действующие инструкции, касающиеся предупреждения несчастных случаев.

• 	Любая модификация оборудования требует предварительного согласования с производителем. Оригинальные запасные части и комплектующие, сертифицированные производителем, в большей степени гарантируют безопасность. Производитель оборудования освобождается от ответственности за повреждения, возникшие при использовании несертифицированных запасных частей или комплектующих.

• 	Пользователь должен обеспечить, чтобы работы по монтажу и обслуживанию осуществлялись квалифицированным взрослым персоналом, предварительно ознакомленным с инструкциями по установке и обслуживанию.

• 	ВНИМАНИЕ! Большое значение имеет заземление. Чтобы обеспечить безопасность пользователя Спа, цепь заземления здания должна быть в отличном состоянии. Если у вас есть какие-либо сомнения в этом отношении, обеспечьте проверку цепи заземления квалифицированным специалистом. Производитель не несет ответственности за возможные повреждения, возникшие в результате ненадлежащего обслуживания цепи заземления.

• 	ВНИМАНИЕ! Владельцу Спа необходимо проверять дифференциальный выключатель как минимум раз в месяц, чтобы убедиться в его исправном рабочем состоянии.

• 	Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в силу использования несертифицированных комплектующих или по причине ненадлежащего обслуживания неквалифицированного персонала. При наличии сомнений или необходимости в технической поддержке обращайтесь к вашему авторизованному дилеру или в службу технической поддержки.

• 	При эксплуатации некоторые части оборудования находятся под высоким напряжением. Работа с каждым элементом или оборудованием может осуществляться только при условии их отключения от электрической сети, а также при условии отключения устройств запуска.

• 	Безопасность эксплуатации оборудования может гарантироваться только при соблюдении инструкций по установке и обслуживанию.

• 	Ни при каких обстоятельствах не должны превышаться пределы значений, установленные на панели электроуправления.

• 	В случае неисправной работы или поломки обращайтесь в Техническую службу производителя или местного дилера.

• 	В этом отношении следует соблюдать действующие в данной стране правила.

• 	При эксплуатации бассейна существует риск затопления, поэтому его следует устанавливать там, где есть оборудование для сбора и отвода воды (как под Спа, так и той, которая переливается через края) во время его использования или из-за возникновения утечки в каком-либо из колец (см. Гарантию).

• 	Установка Спа должна осуществляться с соблюдением правил, действующих в данной стране, в особенности правил электротехнической безопасности.

• 	Оборудование следует устанавливать в подготовленном надлежащим образом помещении, где обеспечивается свободный доступ ко всем компонентам Спа. Гарантия не включает строительные работы, необходимые при установке или замене продукта (см. Гарантию).

ВАЖНО Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате неправильного размещения или использования Спа.

2.2. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ОБСЛУЖИВАНИИ

• 	Перед проведением работ по электрическому и техническому обслуживанию убедитесь, что оборудование отключено от сети питания и что устройства запуска отключены.

• 	Не прикасайтесь к оборудованию, если у вас мокрые ноги.

2.3. МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ Спа

• 	Предпринимайте особые меры предосторожности, чтобы дети не оказались в Спа без присмотра. Во избежание несчастных случаев не оставляйте детей без присмотра. Никогда не оставляйте детей одних в Спа. Когда вы заходите или выходите из бассейна, следите за тем, чтобы не поскользнуться на влажной поверхности.

• 	Не разрешайте никому играть в Спа с острыми или металлическими предметами, которые могут повредить акриловую поверхность.

• 	Не допускайте никого к электрическим частям Спа.

• 	Не включайте Спа, предварительно не наполнив его водой.

• 	Не пользуйтесь в Спа электрическими или электронными приборами.

• 	Не допускайте в Спа животных.

• 	Не наполняйте Спа ничем иным кроме пресной, надлежащим образом обработанной воды.

• 	Не наполняйте Спа горячей водой (максимум 35°C); дайте воде нагреться самой, в противном случае это может вывести из строя термодатчики (см. "Регулировка температуры").

• 	Не пользуйтесь Спа сразу после интенсивной физической нагрузки.

• 	Не пользуйтесь Спа во время инфекционной болезни или в течение 14 дней после выздоровления.

• 	Для того чтобы гарантировать максимальную безопасность во время купания, все наши Спа оборудованы насосами, рассчитанными на то, чтобы отсасывать воду с антивихревых защитных сливных крышек, расположенных на Спа. Внимательно следите за тем, какие-либо предметы или сами пользователи (одежда, волосы, ноги и т.д.) не закрывали эти защитные крышки. Для обеспечения безопасности никогда не погружайте голову в Спа, чтобы не утонуть. Не пользуйтесь Спа, если сливные крышки сломаны, повреждены или демонтированы, поскольку в этом случае наряду с повреждением Спа существует риск утопления.

• 	Подголовники вашего Спа сделаны из пенопласта, который может разрушаться при высоких концентрациях брома или хлора, а также при низком уровне pH. При добавлении химических продуктов убедитесь, что подголовники не погружены в воду даже частично. Повреждения, полученные в результате неправильного использования, не рассматриваются в гарантии на этот продукт.

• 	Спа имеет покрытие, защищающее акриловую поверхность от солнечных лучей, когда бассейн не используется. Это покрытие также позволяет сохранить температуру воды и предохранять от воздействия солнечных лучей, которые могут повредить акриловую поверхность Спа. Это покрытие потребует дополнительных мер защиты в случае сильного дождя или снега. Покрытие не предназначено к тому, чтобы выдерживать большие тяжести, а также к купанию детей и животных. Кроме того, вода плохого качества может повредить покрытие. Поэтому удерживайте значения химических веществ в пределах, указанных в данном руководстве. Не мойте покрытие чистящими средствами или абразивными материалами, поскольку они могут повредить покрытие. Ненадлежащее использование покрытия не включено в гарантию.

ВНИМАНИЕ

Перед использованием Спа необходимо тщательно продезинфицировать воду, особенно если бассейном не пользовались определенный период времени, независимо от того, оставляли его с водой или без воды. За время, когда Спа не использовали, на стенках могли остаться следы стоячей воды, которые могли послужить причиной роста микроорганизмов, потенциально опасных для здоровья. Поэтому продезинфицируйте Спа, как указано в данном руководстве, с условием обеспечения соответствующих значений pH и дезинфекционных веществ.

ВНИМАНИЕ

КОМПЕНСАЦИОННЫЕ РЕЗЕРВУАРЫ ЧАСТНЫХ СПА С ПЕРЕЛИВОМ ОБЛАДАЮТ ОГРАНИЧЕННОЙ ЕМКОСТЬЮ. ОНИ МОГУТ ВМЕЩАТЬ 280 ЛИТРОВ ВОДЫ, ЭКВИВАЛЕНТНЫХ ЧЕТЫРЕМ ЧАСТИЧНО ПОГРУЖЕННЫМ В ВОДУ КУПАЛЬЩИКАМ. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ МОГУТ ЗАХОДИТЬ В БАССЕЙН ТОЛЬКО ПО ОДНОМУ И МЕДЛЕННО, ЧТОБЫ РЕЗЕРВУАРЫ МОГЛИ ВМЕСТИТЬ ВЫТЕСНЯЕМУЮ ВОДУ И ЧТОБЫ НЕ ДОПУСТИТЬ ПЕРЕЛИВА ВОДЫ ИЗ СПА.

2.4. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПЕРТЕРМИИ

• 	Продолжительный прямой контакт с водой может вызвать ГИПЕРТЕРМИЮ. Это происходит в случае, если температура тела достигает значений, превышающих нормальную температуру 36,5°C. Рекомендуется купаться не более 15 минут.

• 	Симптомами гипертермии являются внезапное падение кровяного давления, в результате чего появляется чувство головокружения и возможная потеря сознания.

• 	Вода в Спа никогда не должна нагреваться более 40°C.

• 	Температура воды 37–40°C считается безопасной только для взрослых, не имеющих проблем со здоровьем. Для большинства взрослых людей и для детей рекомендуются более низкие температуры.

УПОТРЕБЛЕНИЕ АЛКОГОЛЯ, НАРКОТИКОВ ИЛИ МЕДИЦИНСКИХ ПРЕПАРАТОВ МОЖЕТ УВЕЛИЧИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ГИПЕРТЕРМИИ. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПА БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ, БОЛЬНЫМ С ВЫСОКИМ КРОВЯНЫМ ДАВЛЕНИЕМ, С БОЛЕЗНЯМИ СЕРДЦА, ДИАБЕТИКАМ ИЛИ БОЛЬНЫМ, ПРОХОДЯЩИМ ЛЕЧЕНИЕ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ С ВРАЧОМ. ПОСОВЕТУЙТЕСЬ С ВРАЧОМ.

3. КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СПА

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ Пользователи не должны пытаться отремонтировать неисправные элементы. Не пытайтесь отремонтировать панель управления. За технической поддержкой обращайтесь к продавцу. Не включайте свет, когда бассейн не наполнен водой. Лампочка лопнет от перегрева. Ваш бассейн предназначен исключительно для личного периодического пользования. Не рекомендуется купаться более двух раз в день, продолжительность купания каждый раз не должна превышать 15 минут. Выполняйте все инструкции, касающиеся электрических соединений, изложенные в данном руководстве. Установку Спа могут осуществлять только дипломированные специалисты-электрики.

3.1. СИСТЕМЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Ваш Спа оборудован электронной системой управления, которая позволит вам регулировать температуру воды, выбирать фильтроцикл, наилучшим образом отвечающий вашим потребностям, включать массажные насосы и воздуходувку. Она также позволит вам включать освещение Спа, менять цвет и последовательность включения ламп.

В зависимости от модели Спа оснащен одной из следующих систем.

|  | Водоструйный насос Массажный насос Нагревательный прибор Осветительная лампа (лампы) |
| --- | --- |
|  | Водоструйный насос Массажный насос Нагревательный прибор Турбонагнетатель Осветительная лампа (лампы) |
|  | Водоструйный насос 2 массажных насоса Нагревательный прибор Турбонагнетатель Осветительная лампа (лампы) |
|  | Дополнительная панель |

3.2. ПЕРВЫЙ ЗАПУСК

При активации Спа входит в установочный режим (Pr). В этом режиме нажмите кнопки гидромассажа несколько раз, чтобы убедиться, что ни один из насосов не содержит воздуха. Установочный режим длится как минимум 5 минут. Нажмите кнопку "Warm" ("Нагрев") или "Cool" ("Охлаждение") для выхода из установочного режима. При выходе из установочного режима Спа будет работать в стандартном режиме (см. раздел Mode / Prog ("Режим / Программирование")).

Функций, требующих последовательного нажатия кнопок, может не быть в списке, если комбинация кнопок нажимается в быстрой последовательности.

3.3. УПРАВЛЕНИЕ И ПРОГРАММИРОВАНИЕ

|  | Установка температуры (80°F–104°F / 26,0°C–40,0°C) |
| --- | --- |

На экране отображается последняя зафиксированная температура воды.

Температура, отображаемая на экране, верна, только если насос не работает уже как минимум 2 минуты.

Для отображения на экране заданной температуры нажмите один раз кнопку "Warm" или "Cool". Для изменения заданной температуры нажимайте кнопки установки температуры, пока не отобразится нужное вам значение. Температура Спа появится через 3 секунды после того, как вы отпустите указанные кнопки.

|  | Jets 1 / Jets 2 (*) / Blower (*) ("Джакузи 1 / Джакузи 2 (*) / Воздуходув") |
| --- | --- |

(*) Имеется только в некоторых моделях

Нажмите кнопку, чтобы включить или отключить функцию. Насос отключится через 15 минут.

|  | Освещение / Хромотерапия / Экологичная система освещения |
| --- | --- |

Чтобы включить подсветку в Спа, нажмите кнопку "Light" ("Свет"). Свет автоматически отключится через 4 часа.

В моделях, имеющих режим "хромотерапия" или "экологичная система освещения", последовательность включения и цвет лампы / лампочек можно менять, нажимая кнопку "Light" в быстрой последовательности.

|  | Mode / Prog |
| --- | --- |

Рабочие режимы можно менять, нажав кнопку "Warm" или "Cool", а затем "Mode / Prog".

• 	Стандартный режим обеспечивает Спа заданную температуру. При выборе стандартного режима на экране на несколько секунд появится индикатор "Std".

• 	Экономичный режим обеспечивает нагрев Спа до заданной температуры только во время фильтроциклов. Индикатор "Ecn" появляется на экране, когда температура воды не соответствует текущей, и изменяется с изменением температуры воды при работающем насосе.

• 	В режиме ожидания Спа прогревается только до температуры на 20°F (10°C) ниже заданной во время фильтроциклов. Индикатор "Slp" появляется на экране, когда температура воды не соответствует текущей, и изменяется с изменением температуры воды при работающем насосе.

3.4. УСТАНОВКА ФИЛЬТРОЦИКЛОВ

Фильтроцикл может быть установлен на 2 ("FIL2"), 4 ("FIL4"), 6 ("FIL6") или 8 часов ("FIL8"), а также может быть задан непрерывный фильтроцикл ("FILC"). Фильтроцикл по умолчанию установлен на 2 часа.

Для программирования цикла нажмите кнопку "Warm" или "Cool", а затем - "Jets 1". Для перезагрузки параметров нажмите кнопку "Warm" или "Cool".

Для выхода из режима программирования нажмите "Jets 1".

Первый фильтроцикл начинается через 6 минут после запуска Спа. Второй фильтроцикл начинается через 12 часов.

Если вы хотите, чтобы фильтроцикл начался в установленное время, отключите Спа от электросети и подключите снова в нужное время.

3.5. СООБЩЕНИЯ ОБ ОШИБКАХ

| Сообще-ние | Значение | Необходимые действия |
| --- | --- | --- |
|  | На экране не отображается никаких сообщений. Отключилось электропитание Спа. | Панель управления не будет работать, пока электропитание Спа не будет снова подключено. Установленные параметры сохранятся в памяти до следующего запуска. |
| -- | Не отображается температура. | После 2-минутной работы насоса температура воды появится на экране. |
| OHH | Перегрев. Спа отключился. Один из датчиков показал, что температура нагревательного прибора 118°F / 47,8°C. | НЕ ЗАХОДИТЕ В ВОДУ. Закройте Спа и дайте воде остыть. Когда нагревательный прибор остынет, снова включите систему нажатием любой кнопки. Если Спа не включается, отключите электропитание Спа и обратитесь к продавцу или инженеру по обслуживанию. |
| OHS | Перегрев. Спа отключился. Один из датчиков показал, что температура нагревательного прибора 110°F / 43,5°C. | НЕ ЗАХОДИТЕ В ВОДУ. Закройте Спа и дайте воде остыть. Когда Спа остынет до температуры 107°F / 41,7°C, система включится автоматически. Если этого не произошло, отключите электропитание Спа и обратитесь к продавцу или инженеру по обслуживанию. |
| SnA | Спа отключился.* Датчик, подключенный к датчику "A", не работает. | Если проблема сохраняется, обратитесь к продавцу или инженеру по обслуживанию. (Сообщение может появляться периодически, если произошел перегрев системы). |
| Snb | Спа отключился.* Датчик, подключенный к датчику "B", не работает. | Если проблема сохраняется, обратитесь к продавцу или инженеру по обслуживанию. (Сообщение может появляться периодически, если произошел перегрев системы). |
| SnS | Расхождение в датчиках. Если это сообщение появляется попеременно с индикацией температуры Спа, возможно, это временная проблема. Если отображается только это мигающее сообщение, то Спа отключился.* | Если проблема сохраняется, обратитесь к продавцу или инженеру по обслуживанию. |
| HFL | Датчики зафиксировали значительную разницу в температуре. Это может возникнуть из-за проблемы с подачей воды. | Если уровень воды в норме, проверьте, заполнены ли насосы. Если проблема сохраняется, обратитесь к продавцу или инженеру по обслуживанию. |
| LF | Постоянный слабый напор воды. (Появляется, когда сообщение "HFL" отобразилось на экране в пятый раз в течение 24 часов). Нагревательный прибор отключился, но все остальные функции Спа продолжают работать в нормальном режиме. | Следуйте инструкциям к сообщению "HFL". Нагрев Спа не включается автоматически; нажмите любую кнопку для перезагрузки системы. |
| dr | Может появиться из-за неприемлемого уровня воды, недостаточной подачи воды или наличия пузырьков воздуха в нагревательном приборе. Спа отключается на 15 минут. | Если уровень воды в норме, проверьте, заполнены ли насосы. Нажмите любую кнопку для перезагрузки системы. Это сообщение появится снова через 15 минут. Если проблема сохраняется, обратитесь к продавцу или инженеру по обслуживанию. |
| dry | Недостаточный уровень воды в нагревательном приборе. (Появляется, когда сообщение "dr" отобразилось на экране в третий раз). Спа отключается. | Следуйте инструкциям к сообщению "dr". Спа не включается автоматически. Нажмите любую кнопку для перезагрузки системы вручную. |
| ICE | Обнаружено наличие возможных условий для замерзания воды. | Не требуется никаких действий. Все оборудование Спа будет автоматически отключено, независимо от состояния Спа. Спа начнет работать в течение 4 минут после того, как термодатчики диагностируют температуру 45°F / 7,2°C или выше. В комплекте Спа может поставляться дополнительный датчик замерзания для диагностики очень низких температур. Дополнительные датчики замерзания рекомендуются к использованию в более холодных климатических условиях. За более подробной информацией обращайтесь к вашему продавцу. |

3.6. РАБОТА ГИДРОМАССАЖНОЙ СИСТЕМЫ (ДЖАКУЗИ)

Гидромассаж является водолечебной процедурой, при которой тело человека массируется струей воды под давлением. Это замкнутый контур, где вода всасывается 1, 2 или 3 насосами (в зависимости от модели Спа) через трубы и подается на форсунки.

Гидромассажный эффект обеспечивается форсункой, когда контурная вода смешивается с внешним воздухом, так называемый эффект Вентури.

Для того чтобы отрегулировать подачу воздуха в форсунки, просто поверните ручку управления впуском воздуха (диффузором) следующим образом.

Поверните по часовой стрелке для того, чтобы уменьшить подачу воздуха в форсунки. Это снизит интенсивность гидромассажа.

Поверните против часовой стрелки для того, чтобы увеличить подачу воздуха в форсунки. Это повысит интенсивность гидромассажа.

ИНТЕНСИВНЕЕ

СЛАБЕЕ

Каждое впускное отверстие для воздуха активизирует определенную группу массажных форсунок.

Некоторые массажные форсунки также могут регулировать интенсивность потока путем подачи или прекращения подачи воды. Для этого сделайте следующее.

Поверните внешнее кольцо по часовой стрелке на четверть, чтобы закрыть форсунку.

Поверните внешнее кольцо против часовой стрелки на четверть, чтобы открыть форсунку.

ОТКРЫТЬ

ЗАКРЫТЬ

ВНИМАНИЕ! Не пытайтесь с силой вращать внешнее кольцо форсунки, поскольку вы можете его повредить.

3.7. ЗАЩИТА ОТ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если температурные датчики показывают падение температуры ниже 6,7°C, нагревательный элемент и водоструйный насос подключатся автоматически, чтобы не допустить замерзания воды и повреждений Спа, которые могут возникнуть в результате этого.

Оборудование будет работать еще 4 минуты после достижения температуры 7,2°C.

В более холодных климатических условиях может предлагаться дополнительный температурный датчик в качестве меры предосторожности и для предотвращения возникновения условий замерзания, которые не определяются стандартным датчиком.

Если насос отключается в данной ситуации, выпустите воду из Спа и обратитесь к вашему авторизованному дилеру или в Службу технической поддержки.

4. ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ СПА

Спа производятся с максимальным качеством и с использованием наиболее износостойких материалов. Правильный уход и обслуживание обеспечат Спа и его компонентам долгий жизненный срок.

4.1. ЗАМЕНА ВОДЫ В СПА

Для того чтобы заменить воду в Спа:

• 	отключите электрооборудование, установив дифференциальный выключатель (установленный в основной вход дома) в положение OFF ("ВЫКЛ.");

• 	установите сливной клапан (см. раздел "Слив воды из бассейна" Руководства по установке) в положение OPEN ("ОТКРЫТО"). Вода в бассейне выльется самотеком через основную трубу;

• 	когда вода выльется, осмотрите и при необходимости почистите акриловое покрытие (см. пункт 4.3 "Уход за акриловым покрытием"). Установите сливной клапан в положение CLOSED ("ЗАКРЫТО");

• 	заполните Спа чистой водой (см. раздел "Заполнение водой" Руководства по установке).

4.2. УХОД ЗА ФИЛЬТРОМ

Все Спа имеют либо картриджный, либо нагнетательный фильтр. Выясните тип фильтра вашего Спа и следуйте указаниям по уходу за ним, приведенным ниже.

ЧАСТНЫЕ СПА С ПЕРЕЛИВОМ: перед открытием крышки фильтра убедитесь, что 3 клапана, регулирующие фильтрацию, находятся в закрытом положении. Если они открыты, вода из Спа выльется через фильтр.

4.2.1. УХОД ЗА КАРТРИДЖНЫМИ ФИЛЬТРАМИ

Рекомендуется периодически проверять состояние картриджного фильтра. При наличии грязи промойте или замените его. Помните, что если фильтр засорен, он будет препятствовать подаче воды, и вследствие этого Спа будет работать некорректно.

Чтобы заменить или промыть фильтр, следуйте этим инструкциям.

1. Отключите электропитание. Установите дифференциал в положение OFF.

2. Вытащите фильтр, как указано на рисунке.

3. Промойте картридж распылением из садового шланга струи с низким давлением. Промойте картридж сверху донизу струей воды под углом 45°.

4. Через несколько раз промывки может понадобиться сменить фильтрующий элемент. Обратитесь к вашему поставщику.

5. Замените фильтрующий элемент и фильтр предварительной очистки.

6. Включите электропитание. Установите дифференциал в положение ON ("ВКЛ.").

При эксплуатации Спа фильтр предварительной очистки и фильтрующий элемент всегда должны находиться в правильном положении. Никогда не оставляйте предметы, которые могут блокировать входное отверстие фильтра.

4.2.2. УХОД ЗА НАГНЕТАТЕЛЬНЫМ КАРТРИДЖНЫМ ФИЛЬТРОМ

Рекомендуется периодически проверять состояние картриджного фильтра. При наличии грязи промойте или замените его. Помните, что если фильтр засорен, он будет препятствовать подаче воды, и вследствие этого Спа будет работать некорректно.

Эти фильтры состоят из одной части.

Чтобы заменить или промыть фильтр, следуйте этим инструкциям.

1. Отключите электропитание. Установите дифференциал в положение OFF.

2. Вытащите фильтр, как указано на рисунке.

3. Отвинтите клапан выпускной трубы, отмеченной стрелкой, для выпуска воздуха. Этот шаг очень важен.

4. Снимите часть, блокирующую фильтр (см. рисунок), и отверните часть, закрепляющую блок (против часовой стрелки).

5. Снимите оставшуюся часть за ручку и достаньте картриджный фильтр.

6. Вычистите фильтр предварительной очистки так, чтобы на нем не осталось никаких частиц.

Промойте фильтрующий элемент с помощью садового шланга струей под низким давлением. Промойте сверху донизу струей воды под углом 45°.

7. Через несколько раз промывки может понадобиться сменить фильтрующий элемент. Для этого обратитесь к вашему поставщику.

8. Вставьте фильтрующий элемент на место, затем установите крышку и деталь с резьбой. Очень важно снять ту часть, которую вы снимали раньше (пункт 4), и вставить ее правильно в соответствующий разъем фильтра.

9. Закройте клапан, который вы открыли в пункте 1. Всегда помните, что нужно проверить правильность положения закрытого клапана, в противном случае Спа может получить серьезные повреждения.

10. Включите электропитание. Установите дифференциал в положение ON.

Никогда не оставляйте предметы, которые могут блокировать входное отверстие фильтра. Помните: чтобы не повредить Спа или не нанести вред себе, необходимо следовать всем этим инструкциям и закрывать клапаны, как указано на рисунках.

4.3. УХОД ЗА АКРИЛОВЫМ ПОКРЫТИЕМ

Для чистки акрилового покрытия пользуйтесь неабразивными средствами и теплой водой. После чистки Спа ополосните поверхность, чтобы смыть моющее средство. Раз в неделю мойте надводную часть Спа высококачественными чистящими средствами для ухода за Спа.

Помните: никогда нельзя оставлять Спа незакрытым и под воздействием солнечных лучей, поскольку это может вызвать повреждения, не включенные в гарантию.

4.4. УХОД ЗА КАБИНОЙ (только для Спа с кабиной из натурального дерева)

Кабина обрабатывается специальным маслом, предохраняющим дерево от впитывания воды. Рекомендуется повторять обработку периодически, как минимум раз в год.

Дополнительная обработка новой кабины продлит срок ее службы.

Со временем дерево потемнеет от использования, могут появиться небольшие трещины, это нормально. Это обычная реакция на условия работы, которые не разрушают дерево. Кабину следует просто отполировать и покрыть маслом.

Пользуйтесь тиковым маслом хорошего качества или любым другим маслом для защиты деревянных поверхностей.

4.5. УХОД ЗА СИСТЕМОЙ ОСВЕЩЕНИЯ

К данному руководству прилагается пластиковый гаечный ключ для демонтажа прожектора.

Единственным требованием по уходу за системой освещения является замена лампы. Для замены лампы выполните следующие действия.

ВНИМАНИЕ! РИСК ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ

Убедитесь, что электропитание Спа отключено. Новая лампа должна иметь те же характеристики, что и заменяемая. Никогда не устанавливайте лампы без передних линз. Для обеспечения полной герметичности очистите основание плоской прокладки стекла или замените его, если видите какие-либо вмятины или стойкое повреждение.

В зависимости от модели прожектора, лампа заменяется следующим образом.

Слив воды в бассейне (в зависимости от модели прожектора)

• 	Слейте воду в бассейне (см. раздел "Слив воды из бассейна").

• 	Установите вышеупомянутый гаечный ключ с лицевой стороны прожектора и поверните его, чтобы освободить байонетное крепление.

• 	Замените лампу (сожмите крепление).

• 	Соберите прожектор, закрепив ключом байонет на лицевой стороне так, чтобы вода не попадала в прожектор.

• 	Установите отделку прожектора нужного цвета.

Без слива воды из бассейна (в зависимости от модели прожектора)

• 	Снимите деревянную боковую панель, где установлен прожектор, с помощью шуруповерта среднего размера.

• 	Для замены лампы поверните держатель лампы против часовой стрелки и снимите его.

• 	Замените неисправную лампу, верните держатель лампы в исходное положение и поставьте на место деревянную боковую панель Спа.

• 	При наличии вопросов к выполнению этих действий, обращайтесь к вашему авторизованному дилеру или в авторизованную техническую службу.

4.6. УХОД ЗА БАССЕЙНОМ В ПЕРИОДЫ НЕИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЛИ ОТСУТСТВИЯ

КОРОТКИЕ ИНТЕРВАЛЫ ВРЕМЕНИ (3-5 ДНЕЙ)

• 	Отрегулируйте уровень pH и произведите обработку воды (см. раздел "Уход за водой").

• 	Закройте Спа.

• 	Перед использованием Спа снова отрегулируйте уровень pH и снова произведите обработку воды.

ДЛИТЕЛЬНЫЙ ПЕРИОД (5-14 ДНЕЙ)

• 	Установите температуру на самый низкий уровень.

• 	Отрегулируйте уровень pH и произведите обработку воды (см. раздел "Уход за водой").

• 	Закройте Спа.

• 	Перед использованием Спа установите температуру на нужный уровень, снова отрегулируйте уровень pH и снова произведите обработку воды.

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Если эксплуатация Спа в течение зимнего сезона или длительного периода времени не планируется, следует выполнить следующие действия.

• 	Отключить электрическое оборудование, установив дифференциал в положение OFF.

• 	Установите красный рычаг сливного клапана (см. раздел "Слив воды из бассейна") в положение OPEN. Вода в бассейне сольется самотеком через общую трубу.

• 	Оставьте сливной клапан открытым.

• 	Вытащите фильтрующий элемент (элементы) из фильтра (см. "Уход за фильтром") и положите его в сухое место.

• 	Вымойте и высушите Спа.

• 	Закройте Спа.

Не оставляйте воду в Спа, установленном вне помещения, без электрического подключения при температуре ниже 4°C, поскольку трубы могут замерзнуть и таким образом повредить бассейн.

5. УХОД ЗА ВОДОЙ

Пользователь должен уделять особенное внимание уходу за водой. Процедура ухода будет зависеть от содержания минеральных солей в используемой воде, а также от того, как часто эксплуатируется Спа и как много человек пользуются Спа.

Уход за водой включает три основных момента:

□ 	ФИЛЬТРАЦИЯ ВОДЫ

□ 	ХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ И КОНТРОЛЬ ЗА УРОВНЕМ pH

□ 	ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ

5.1. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Перед использованием химического продукта, внимательно ознакомьтесь с инструкциями на этикетке продукта.

ВАЖНО • Рекомендуется, чтобы обработку химическими продуктами всегда производил один и тот же человек. Храните эти продукты в недоступном для детей месте. • Добавьте в воду нужное количество, в соответствии с инструкциями о применении. • Храните контейнеры в закрытом виде в сухом, хорошо проветриваемом месте. • Не вдыхайте химические вещества, не допускайте их попадания в глаза, нос или рот. Мойте руки после работы с ними. • При несчастных случаях или проглатывании следуйте инструкциям на этикетке продукта. • Не курите при работе с этими продуктами – они могут быть огнеопасными. • Не храните эти продукты в Спа. • Не смешивайте эти продукты. Во избежание возможной реакции добавьте в воду сначала один, а затем другой. • Не добавляйте в воду химические продукты, если кто-то находится в бассейне.

5.2. ГРАФИК УХОДА ЗА ВОДОЙ В СПА

Все химические продукты: бром в таблетках, альгицид, антиизвестняковое средство и регулятор кислотности следует поместить в плавающий распределитель (не поставляется) при включенном как минимум на 10 минут массажном насосе.

5.3. РЕГУЛИРОВКА УРОВНЯ pH

Рекомендуется установить pH на уровень 7,2–7,6.

Значение pH показывает уровень кислотности и щелочности: значения выше 7 – щелочные, ниже 7 – кислотные.

Очень важно поддерживать правильный уровень pH как для того, чтобы получить нужный эффект от дезинфицирующих средств, так и для того чтобы предотвратить возникновение коррозии или отложений на стенках Спа. Любые повреждения, вызванные поддержанием неправильного уровня pH, не покрываются гарантией на ваш бассейн.

• 	Последствиями очень низкого уровня pH являются:

- быстрое растворение дезинфицирующего средства;

- образование ржавчины на оборудовании Спа;

- раздражение кожи пользователей от воды.

• 	Последствиями очень высокого уровня pH являются:

- снижение эффекта дезинфицирующего средства;

- образование отложений на акриловом покрытии и оборудовании;

- мутность воды;

- блокировка фильтрующего элемента.

Ежедневно проверяйте уровень pH воды в Спа при помощи тестового набора для определения уровня pH (не поставляется).

Если уровень pH превышает рекомендуемые значения, воспользуйтесь средством pH MINOR SPA. Подождите два часа и повторите pH тест. Если уровень pH ниже рекомендуемых значений, воспользуйтесь средством pH MAJOR SPA. Когда уровень pH установлен в соответствии с указанными выше значениями, переходите к следующему шагу.

5.4. ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОДЫ

Дезинфекция воды крайне важна для ликвидации водорослей, бактерий и организмов, которые могут жить в воде. Тем не менее, чрезмерная дезинфекция может вызвать раздражение кожи и глаз.

БРОМ В ТАБЛЕТКАХ является хорошим дезинфицирующим средством для воды Спа. Таблетки закладываются в фильтр предварительной очистки и постепенно растворяются.

Ежедневно проверяйте остаточный уровень брома при помощи анализатора брома.

Рекомендуемый уровень остаточного брома составляет 2,2–3,3 промилле.

5.5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

Наряду со средствами, поддерживающими необходимый уровень pH и дезинфицирующего вещества, есть и другие продукты, предназначенные специально для использования в Спа, которые помогают поддерживать воду и оборудование в отличном состоянии.

• 	ПРОТИВОИЗВЕСТКОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ Спа: это средство препятствует отложению солей кальция (налет), особенно в жесткой воде. Его следует добавлять каждую неделю и при замене воды.

• 	АЛЬГИЦИД ДЛЯ Спа: альгицид предотвращает образование водорослей в воде Спа. Это средство следует добавлять каждую неделю и при замене воды.

• 	ПРОТИВОПЕНИСТОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СПА SPA-ANTIFOAM: пена часто образуется вследствие бурления воды и наличия жира в воде. Когда появляется значительное количество пены, удаляйте ее при помощи противопенистого средства.

• 	ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СПА: для удаления колец грязи и жира, образующихся на стенках Спа. При использовании этого средства рекомендуется слить воду из бассейна и нанести обезжиривающий состав губкой на те части, которые требуют обработки. Немедленно смойте большим количеством воды.

5.6. ГЕНЕРАТОР ОЗОНА (только для Спа с данной опцией).

Озон, O3, - это очень эффективный окислитель для дезинфекции воды. Главным преимуществом озона является то, что он не оставляет следов, как химические вещества, и не имеет запаха.

Дезинфицирующее свойство озона проявляется в том, что он как окислитель уничтожает любые органические вещества, которые могут присутствовать в воде.

Для выработки озона электричество пропускается через озонатор, который генерирует ионы озона из имеющегося в атмосфере кислорода. Это автоматический процесс, и полученный продукт впрыскивается в Спа через форсунки. Этот процесс не требует участия пользователя или использования какого-либо другого механизма.

Вода собирается в сливные трубы и скиммер с помощью массажного насоса.

Затем она пропускается через нагревательный элемент и, по мере ее слива, происходит впрыск озона. Вода возвращается через фильтрующий клапан. Часть потока также проходит через сливной выход, чтобы предотвратить стагнацию воды при сборе.

Обработка озоном не исключает использования других химических средств, таких как бром и хлор. Озон рассматривается как дополнение к ним, чтобы таким образом сократить использование брома и хлора.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРИМЕНЕНИИ ХИМИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

|  | Показания к применению | Кол-во на м3 воды | Частота использования |
| --- | --- | --- | --- |
| pH MINOR SPA | Добавляйте, если уровень pH выше приемлемых значений (7,2–7,6 промилле). | Добавляйте в соответствии с рекомендациями производителя данного химического продукта. | Ежедневно проверяйте уровень pH с помощью специального теста pH. |
| pH MAJOR SPA | Добавляйте, если уровень pH ниже приемлемых значений (7,2–7,6 промилле). | Добавляйте в соответствии с рекомендациями производителя данного химического продукта. | Ежедневно проверяйте уровень pH с помощью специального теста pH. |
| БРОМ В ТАБЛЕТКАХ | Добавляйте, если уровень брома выше приемлемых значений (3–5 промилле). | Добавляйте в соответствии с рекомендациями производителя данного химического продукта. | Ежедневно проверяйте уровень брома с помощью специального теста pH. |
| ПРОТИВОИЗВЕСТ-КОВОЕ СРЕДСТВО | Предотвращает отложению солей кальция (налету). | Добавляйте в соответствии с рекомендациями производителя данного химического продукта. | Раз в неделю и при замене воды. |
| АЛЬГИЦИД ДЛЯ СПА | Предотвращает рост водорослей в воде. | Добавляйте в соответствии с рекомендациями производителя данного химического продукта. | Раз в неделю и при замене воды. |
| ОБЕЗЖИРИВАЮ-ЩЕЕ СРЕДСТВО | Для удаления колец грязи на стенках Спа. | Нанесите губкой и сразу же смойте большим количеством воды. | При наличии грязи на стенках Спа. |
| ПРОТИВОПЕНИ-СТОЕ СРЕДСТВО | Наличие пены в воде. | Добавляйте в соответствии с рекомендациями производителя данного химического продукта. | При наличии пены в воде. |

6. УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Спа включает электрические и / или электронные приборы, которые по истечении срока службы должны утилизироваться как спецотходы.

Обратитесь к местным властям для получения информации о порядке сбора и утилизации электрического и электронного оборудования.